# Charakterystyka techniczna kotłów EKR z palnikiem PPW

| L.p | Wyszczególnienie |  | Jedn. | Typ kotła |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EKR - 15 | EKR - 25 | EKR - 38 | EKR - 50 |
| 1 | Moc nominalna |  | kW | 15 | 25 | 38 | 50 |
| 2 | Orientacyjna wielkość pow. Ogrzewanej przy założeniu 0,1 kW/m2 |  | m² | 80 - 150 | 150 - 250 | 250 - 380 | 380 - 500 |
| 3 | Max. dop. ciśnienie robocze |  | bar | 1 |  |  |  |
| 4 | Wymagany ciąg spalin |  | Pa | 15 – 30 |  |  |  |
| 5 | Wysokość komina |  | m | 5 | 5 | 5,5 | 6 |
| 6 | Min. przekrój komina |  | cm² | 200 | 350 | 420 | 480 |
| 7 | Min. przekrój komina okrągłego |  | Ø | 150 | 160 | 180 | 200 |
| 8 | Temp. wody na zasilaniu | max. | °C | 95 |  |  |  |
|  |  | min. |  | 50 |  |  |  |
| 9 | Pojemność wodna kotła |  | L | 92 | 142 | 186 | 234 |
| 10 | Masa kotła (bez palnika) |  | kg | 290 | 330 | 380 | 435 |
| 11 | Zasilanie |  | V | 230 |  |  |  |
| 12 | Sprawność kotła |  | % | do 84 |  |  |  |
| 13 | Moc wentylatora |  | kW | 0,8 |  |  |  |
| 14 | Moc motoreduktora |  | kW | 0,09 |  |  |  |
| 15 | Moment obrotowy podajnika |  | Nm/W | 119/370 |  |  |  |
| 16 | Wymiary gabarytowe kotła | szer.bez (z palnikiem i zasobnikiem paliwa) | mm | 560 | 560 | 600 | 680 |
|  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1230 | 1440 |
|  |  | długość |  | 830 | 830 | 865 | 1310 |
|  |  | wysokość |  | 1240 | 1500 | 1500 | 1480 |
| 17 | Średnica zasilania i powrotu |  | DN | 50 |  |  |  |
| 18 | Wymiar czopucha | a | mm | 140 | 180 | 180 | 200 |
|  |  | b |  | 140 | 180 | 180 | 200 |